г. Новороссийск, ул. Исаева 4

Перечень фактически выполненных работ

по текущему ремонту общего имущества за 2023г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жилой дом Исаева д. 4 |  |  |
| 1. | Ремонт, покраска лавочек, детских качелей на дворовой территории | 12 ед. | 2023г. |
| 2. | Обрезка и кронирование деревьев, кустарников | 2 раза | 2023г. |
| 3. | Покос травы | 5 раз | 2023г. |
| 4. | Ремонт входных дверей в подъезд (замена, ремонт доводчика) | 2 ед. | 2023г. |
| 5. | Ремонт и покраска урн на дворовой территории | 4 ед. | 2023г. |
| 6. | Замена энергосберегающих светильников на этажах | 7 ед. | 2023г. |
| 7. | Ремонт и покраска дверей выхода на крышу | 4 ед. | 2023г. |
| 8. | Ремонт мягкой кровли (устранение протечек над кв. 129) | 4 кв.м. | 2023г. |
| 9. | Ремонт канализационного стояка на техэтаже | 10 пог.м. | 2023г. |
| 10. | Прочистка общедомовой системы канализации | 8 раз | 2023г. |
| 11. | Ремонт системы отопления, техэтаж (подъезды 2,3,4) | труба 14 п.м. | 2023г. |
| 12. | Ремонт лифта (замена частотного преобразователя) 2-й подъезд | 1 ед. | 2023г. |
| 13. | Ремонт лифтового оборудования 1-й подъезд (замена: катушка тормоза, тормозные колодки) | 2 ед. | 2023г. |
| 14. | Ремонт лифтового оборудования 3-й подъезд (замена: вкладышей на кабине лифта и противовес) | 1 ед. | 2023г. |
| 15. | Обследование вентканалов | 130 квартир | 2023г. |
| 16. | Покраска газопровода на фасаде дома | фасад | 2023г. |
| 17. | Покраска ограждений полисадника (дворовая территория) | территория МКД | 2023г. |
| 18. | Замена электросчетчика на освещение мест общего пользования | 1 ед. | 2023г. |
| 19. | Ревизия и регулировка системы горячего водоснабжения и отопления, регулировка элеваторных узлов в тепловых пунктах | 4 ед. | 2023г. |
| 20. | Ремонт домофона подъезд 1 (панель вызова) | 1 ед. | 2023г. |
| 21. | Подготовка контрольно-измерительных приборов к ОЗП (тепловой узел) | 30 ед. | 2023г. |
| 22. | Проведение мероприятий по подготовке к зимнему периоду эксплуатации домов, ревизия ЗРА, промывка системы отопления, опрессовка | внутр. система отопления | 2023г. |